Определение удельного поверхностного заряда донных отложений потенциометрическим методом

Аллаяров Д.А.

Аспирант

Тюменский Государственный Университет, институт химии, Тюмень, Россия

E-mail: d22101989@mail.ru

При экологической оценке водных экосистем одним из наиболее информативных объектов изучения являются донные отложения. Постоянно возрастающая антропогенная нагрузка на водоемы делает особенно актуальным изучение роли донных отложений в процессах самоочищения и вторичного загрязнения водной среды.  Оценка сорбционной способности донных грунтов позволяет прогнозировать опасность загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами. Для количественной оценки сорбционной способности донных отложений в отношении тяжелых металлов может быть использована величина удельного заряда поверхности, обусловленная наличием на поверхности донных отложений кислотно-основных групп. При их диссоциации поверхность приобретает либо положительный, либо отрицательный заряд, что оказывает значительное влияние на электростатическое взаимодействие между различными формами тяжелых металлов в водной фазе и самой поверхностью.

Работа посвящена подбору условий проведения эксперимента по определению рН нулевого заряда и удельной площади поверхности образцов донных отложений с целью расчета удельного заряда поверхности, позволяющего в дальнейшем прогнозировать сорбционную способность природных алюмосиликатов. Для эксперимента использовали образцы донных отложений озер Тюменской области. Методом адсорбции красителя метиленового синего определена удельная площадь поверхности (0.3 – 4.8 м2/г), оценена пористость образцов. Подобраны условия проведения эксперимента и определены значения рН нулевого заряда потенциометрическим методом (рН0 варьирует в интервале 2.8 - 5.0 ед. рН). Выполнен расчет удельного заряда поверхности, на основании которого сделано предположение о значительном различии сорбционных свойств  донных отложений озер Тюменской области.

На основании проведенного эксперимента подобраны условия проведения потенциометрического титрования природных образцов донных отложений с целью определения рН нулевого заряда поверхности. Удельный заряд поверхности донных отложений значительно различается и зависит от рН, удельной поверхности, природы образцов, что позволяет сделать предположение о значительном различии их сорбционных свойств.

Литература

- Папина, Т.С. Транспорт и особенности распределения тяжелых металлов в ряду: вода – взвешенное вещество – донные отложения речных экосистем: Аналитический обзор. ГПНТБ СО РАН; ИВЭП СО РАН. – Новосибирск, 2001. – 58 с. – (Сер. Экология. Вып. 62).

- Соколова Т.А., Толпешта И.И., Трофимов С.Я.Почвенная кислотность. Кислотно-основнаябуферностьпочв. Соединения алюминия в твердой фазе почвы и впочвенном растворе. Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула: Гриф и К,2012. – 124 с.

- Al-Hamdan A.Z.,Reddy K.R. Surface speciation modeling of heavy metals in kaolin: implications for electrokinetic soil remediation processes // Adsorption. – 2005. – Vol. 11. – pp. 529–546.

- Zhuravlev L.T. The surface chemistry of amorphous silica.Zhuravlev model // Colloids and surfaces. A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2000. V.173. P.1-38.